BAB II. PEMBELAJARAN

- RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

| Kompetensi | : | Merenda/Merajut. |
| --- | --- | --- |
| Sub Kompetensi | : | Merajut Datar Dengan Alat Jeruji (Stik). |
| Alokasi Waktu | : | 46 jam |

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merajut datar dengan alat jeruji. |  |  |  |  |  |
| Cara memegang benang dan alat. |  | 45 menit |  |  |  |
| Memulai merajut (tusuk mula). |  | 2 jam |  |  |  |
| Membuat rajutan polos. |  | 10 jam |  |  |  |
| Membuat rajutan rebah. |  | 10 jam |  |  |  |
| Menyambung benang. |  | 45 menit |  |  |  |
| Membuat tusuk stocking. |  | 10 jam |  |  |  |
| Membuat lubang kancing. |  | 10 jam |  |  |  |
| Mengkahiri rajutan. |  | 2 jam |  |  |  |

- KEGIATAN BELAJAR

1.   Kegiatan Pembelajaran 1: Membuat Tusuk Awal Polos, Rebah Dengan Alat Jeruji

- Tujuan Pembelajaran 1

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan anda dapat:

  - Menentukan atau memilih benang tang sesuai dengan ukuran jeruji

  - Memegang pena rajut secara benar/mencoba bermacam-macam cara

  - Membuat tusuk awal.

  - Membuat tusuk polos.

  - Membuat tusuk rebah.

  - Menyambung benang.

- Uraian Materi 1

Pengertian

Rajutan ialah kain yang dihasilkan dari mesin rajut. Kain ini dibuat dari susunan benang atau lebih yang bersengkelit dan sengkelit itu kait mengait. Rajut dapat dihasilkan dengan dua cara ialah :

- Rajutan tangan.

- Rajutan mesin.

Dilihat dari caranya rajutan dapat dibedakan menjadi :

- Rajutan biasa Rajutan biasa adalah rajutan dasar yang dibuat dari satu susunan benang atau lebih yang bersengkelit, sengkelit ini kait mengkait. Rajutan ini bagian depan dan belakangnya tidak sama.

- Rajutan beralur Rajutan beralur atau ribs adalah rajutan yang berkualitas lebih baik dari rajutan biasa. Rajutan ini bagian depan dan belakangnya sama. Rajutan beralur ini terjadi apabila sebaris sengkelit mendatar dan sebaris kiri saling dipertukarkan. Rajutan beralur sangat kusut.

- Rajutan berlubang Rajutan berlubang rajutan biasa dengan variasi motif lubang-lubang. Rajutan lubang ini dibuat dari bahan rayon atau nilon menurut penggunaannya. Rajutan berlubang dibuat untuk pakaian wanita,anak-anak. Selain untuk pakaian juga dibuat untuk jala ikan dan rajutan kumparan (babbinet).

- Rajutan bersengkelit Rajutan sengkelit dibuat sama dengan rajutan timbal balik. Pada dasarnya rajutan melihat sengkelit-sengkelit.

Metode jeratan biasanya menggunakan proses merajut (knitting). Pembuatan jeratan (loops) pada benang dilakukan dengan menggunakan alat berupa jarum berlidah. hasilnya disebut kain rajut. Kain rajut bersifat elastis, mudah merenggang dan porous (berlubang-lubang).

# Sifat Benang Acrilis/Akrilat:

- Seratnya agak berbulu.

- Dibuat menyerupai serat wool, sehingga dikenal dengan nama “Wool Sintetis“.

- Mudah dicuci dan cepat kering.

- Pegangan hangat dan lembut.

- Kekuatan cukup baik.

- Biasa digunakan untuk sweater, kain rajut, selimut.

Cara Memegang Alat dan Benang

Untuk merajut perlu memakai (menggunakan sepasang jarum dan benang). Langkah I : Cara memegang jarum seperti memegang pensil.

Cara memegang benang rajut ada beberapa cara.

Memulai merajut cara Perancis.

Tempatkan lus pertama dipena sisihkan sedikit benang dibagian kiri. Tusukkan pena dari kiri ke kanan di lus pertama lingkarkan benang yang berada ditangan kanan dan keluar dari gulungan benang. Tariklah benang keluar dari pena lemparkan disisi lus 1 (pertama).

Merajut cara Inggris ;

Dimulai seperti cara perancis. Tempat lus ke III di sela ke I dan ke II. Tarik benang agak kencang. Bagian sekitarnya sampai mendapat beberapa yang diperlukan.

Mulai dengan 3 sampai 4 pena.

Untuk membuat rajutan bundar dapat dibuat dengan dua cara :

  - Membuat lus yang dikehendaki disatu pena setelah itu dibagi 3 pena.

  - Membuat lus 4 pena setelah itui dibagi 3 pena.

Kebaikan rajutan ialah :

- Triko berpori dan memakan hawa serta melindungi badan dari penyejukan badan yang terlalu cepat sedang hawa yang keluar dari badan tidak terhadang.

- Mempunyai sifat stresch.

- dapat dibuat pakaian jadi, sehingga tidak perlu pembuatan pakaian.

- Dari panjang benang akan menghasilkan rajutan lebih banyak dari pada tenunan.

- Harganya lebih murah dari  tenunan.

Keburukan Rajutan adalah:

- Lama kelamaan pakaian akan berubah bentuknya apabila kurang baik pemeliharaanya.

- Apabila salah satu benang putus, maka benang akan terurai sehingga terjadi lubang.

- Karena benang untuk triko tidak perlu kuat, maka kadang-kadang kekuatan kain triko kurang. Kadang-kadang untuk mendapatkan triko berbulu triko yang digaru bulu biasanya wool atau campuran wool dan kapas yang digaru bulu untuk mendapatkan wol sehingga benang dari serat lepas tidak terlihat.

Jenis-jenis benang wool :

  - Wool halus.

  - Wool sedang

  - Wool keras

- Wal halus		: Serat halus,lembut,kuat dan elastis biasanya

digunakan untuk   pakaian.

- Wal sedang : Serat lebih kasar, lebih panjang, lebih berkilau

dibandingkan wol halus, bisa dipergunakan

untuk rajut.

- WAL kasar	: Serat lebih kasar dibandingkan dengan wal sedang,

biasa dipergunakan untuk permadani.

Jenis Alat Jeruji

Alat brayen/jeruji/stik dibuat dari logam atau plastik, ujungnya tidak begitu runcing. Ada pula yang terbuat dari kayu, dan mempunyai dua ujung yang tidak begitu runcing.

- Terdiri dari banyak ukuran, ada yang pendek dengan ukuran ± 16 cm, panjang ukuran ± 24 cm.

- Diameter besar jeruji : 3 ½ mm, 3 ¾, 3, 8, 9, 4, dst.

- Rangkuman 1

Rajutan ialah kain yang dihasilkan dari mesin rajut kain ini dibuat dari buat dari satu susunan benang atau lebih yang bersengkelit dan sengkelit itu kait mengait. Rajutan dihasilkan dengan 2 cara ialah:

  - Rajutan tangan

  - Rajutan mesin

| Fungsi rajutan | : | Sangat cerah untuk pakaian olah raga. |
| --- | --- | --- |
| Sifat rajutan | : | - Mempunyai sifat stresch menahan hawa dan melindungi badan dari penyejukan badan yang terlalu cepat. - Apabila pemeliharaannya kurang baik pakaian akan cepat berubah bentuk. |
| Jenis rajutan | : | - Rajutan biasa. - Rajutan beralur. - Rajutan berlubang. - Rajutan bersengkelit. |

- Tugas 1

Buatlah lembaran rajutan polas, rebah masing-masing ukuran : 5×15 cm

Kedua rajutan kain ditempelkan pada kain dengan ukuran 25×31,5 cm.

- Tes Formtif 1

- Uraikan singkat pengertian dari rajutan.

- Uraikan dengan singkat kebaikan dan keburukan rajutan.

- Uraikan karakteristik dari alat jeruji.

- Uraikan jenis-jenis rajutan.

- uraikan jenis benang yang dapat dipakai untuk merajut.

- Kunci Jawaban Formatif 1

- Rajutan ialah kain yang dihasilkan dari susunan benang atau lebih yang bersengkelit dan sengkelit itu kait mengait.

- Kebaikan rajutan :

      - Triko berpori dan menahan hawa serta melindungi badan.

      - Mempunyai sifat stresch.

      - Dapat dibuat kain jadi.

      - Menghasilkan lebih banyak.

      - Harganya lebih murah.

Keburukan rajutan :

        - Hawa kelamaan akan berubah bentuknya.

        - Apabila salah satu benang putus, maka akan terurai sehingga menjadi lubang.

        - Kekuatan kain triko kurang.

          - Karakteristik jeruji :

- Terbuat dari, logam, kayu, plastic dan ujungnya tidak.

- Runcing juga tidak terlalu tumpul.

- Ada yang pendek dan ada yang panjang.

              - Jenis-jenis rajutan:

                - Rajutan biasa.

                - Rajutan beralur.

                - Rajutan berlubang.

                - Rajutan bersengkelit.

  - Benang yang dipakai rajutan :

    - Benang kapas.

    - Rayon.

    - Sutera.

    - Wol.

    - Bahan termoplastik.

- Lembar Kerja

Langkah kerja

  - Persiapan

- Siapkan tempat kerja yang bersih.

- selalu cuci tanganmu sebelum merajut, tangan yang kotor membuat pekerjaan mu kotor.

- Pakailah jarum rajut dengan ukuran yang disebut pada rajutan yang anda ikuti.

- Hitunglah selalu tikaman jarum mu, mungkin secara tak senggaja akan kehilangan beberapa tikaman.

- Jangan tinggalkan pekerjaan mu setengah jalan, selesaikan sampai akhir baris.

- Jangan tusukkan jarum rajut mu ke dalam bola wol mu, hal ini akan merusak wol mu.

  - Bahan

- Benang wol/ katun.

- Kain polos warna berbeda dengan warna benang ukuran 20×25 cm.

- Benang jahit warna sama dengan warna benang wol.

  - Alat

    - Jarum kait/rajut 1 pasang ukuran 3 ½ mm, panjang ± 24 cm.

    - Gunting benang.

    - Meteran.

    - Pena hak.

    - Jarum jahit.

  - Cara kerja

      - Ambilah jarum kosong pada tangan kanan mu cara membuat sengkelit.

- Dorong ujung jarum ini ke dalam sengkelit pada jarum yang lain, yakinkan bahwa jarum yang kosong itu berada dibawah yang lain, kemudian kelitkan benang itu ke dalam benang jarum yang ditangan kanan mu.

- Sekarang tarik wol itu melalui sengkelit dengan jarum yang dibawah. Ini  membuat sengkelit baru.

- Pindahlah sengkelit yang baru ini kedalam jarum yang sedang dalam tangan kiri mu, sehingga anda mempunyai dua buah sengkelit pada jarum itu. Jarum yang ditangan kanan mu akan kosong lagi.

4.

Cara membuat sebaris rajutan polos

Setelah anda membuat tusuk mula yang terdiri dari 30 sengkelit, maka dilanjutkan dengan tusuk polos.

        - Semua tusuk mula yang telah anda buat harus pada jarum yang sedang kau pegang ditangan kiri mu, sedangkan jarum yang ditangan kanan mu harus kosong.

- Dorong ujung jarum yang kosong kedalam lubang tusuk mula yang didepan jarum mu pada tangan kiri itu.

Knit stitches (K)

          - Belit benang kedalam jarum yang ditangan kanan mu.

          - Tarik benang yang telah dibelitkan pada jaurm ditangan kanan/melalui cangkok jarum yang ditangan kiri mu.

          - Bila telah selesai anda telah membuat rajut polos yang pertama. Tinggalkan rajutan ini pada jarum yang sedang anda pegang ditangan kananmu dan lepaskan cangkok tempat jarum tangan kanan tadi dimasukkan dari jarum tangan kiri.

Contoh rajutan polos.

Catatan : Selagi anda membuat rajutan baru pada baris ini, jarum tangan kanan menjadi makin banyak rajutannya, sedangkan jarum yang ditangan kiri menjadi berkurang rajutannya, sampai tidak ada yang tinggal lagi.

Tusukan akhir

Sesudah anda mematikan satu jahitan anda harus mengerjakan yang sama dengan jahitan lain, jadi rajutlah dua jahitan menjadi satu seluruh panjang baris itu.

Teruskan membuat dua jahitan menjadi satu. Selagi anda mengerjakan ini, anda akan menemukan, makin kurang jahitan pada jarum yang sedang anda pegang dalam tangan kiri anda.

Bila tidak ada lagi jahitan pada jarum di tangan kiri anda dan hanya pada jarum dalam tangan kanan anda, ambil gunting dan guntinglah benang itu seratus millimeter dari pekerjaan anda.

Tarik ujung benang itu melalui jahitan yang tinggal pada jarum tangan kanan, sekarang tarik ujung benang kencang-kencang dan selipkan jahitan yang terakhir ini lepas dari jarum.

Bila anda telah mengerjakan ini anda telah mengakhiri pekerjaan rajutan anda.

Langkah langkah membuat tusukan akhir pada rajutan

Cara membuat tusuk rebah

Buatlah sengkelit-sengkelit (lubang) sama caranya seperti yang anda kerjakan sebelumnya. Kemudian buatlah sebaris tusuk polos (lurus). Bila anda telah kerjakan ini, tukarlah jarum-jarum yang ditangan kiri kekanan dan sebaliknya sehingga jarum yang berjahitan berada ditangan kiri anda, dan yang kosong berada ditangan kanan anda.

Purl Stitchers ( P )

          - Masukkan jarum yang kosong kedalam jahitan yang pertama pada jarum yang ditangan kiri, tetapi kali ini kerjakan dari belakang.

          - Belitlah wol kedalam jarum yang ditangan kanan anda untuk membuat sengkelit (lubang).

          - Tariklah sengkelit itu melalui jahitan yang ditangan kiri.

          - Sekarang tinggalkan jahitan yang baru ini pada jarum yang ditangan kanan anda sementara anda melepaskan sengkelit dari jarum tangan kiri. Bila anda telah menggerjakan ini anda telah membuat tusuk rebah (silang) anda yang pertama.

Contoh hasil tusuk rebah.

2. Kegiatan Belajar 2 : Membuat Tusukan Stocking dan Rajutan Berlubang dan Rajutan Pinggiran.

      - Tujuan Kegiatan Belajar 2

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan anda dapat :

- Membuat tusuk stocking (kaos kaki) dengan benar.

- Membuat sebaris lubang kancing pada rajutan.

      - Uraian Materi 2

Sebaris tusuk lurus diikuti oleh sebaris tusuk rebah menjadi TUSUK KAOS KAKI.

Membuat tusuk kaos kaki itu berarti sebagai rajut rebah harus diikuti oleh sebaris rajut polos, jadi setelah anda selesaikan baris rajut rebah, rajutlah sebaris rajut lurus. Kemudian teruskan dengan sebaris raju rebah, diikuti oleh sebaris rajut lurus sampai beberapa baris.

Bila anda membuat rajut kaos kaki pekerjaan anda itu muka dan belakang akan berbeda satu sama lain.

Jika anda tahu bagaimana membuat sebaris lubang pada rajut tusuk kaos kaki anda akan dapat menjahitkan pita melalui lubang-lubang ini dan dapat membuat benda-benda yang menarik. Bila anda ingin membuat sebaris lubang anda harus membuatnya pada sebaris rajut lurus ditempat dimana anda ingin lubang itu, bawalah benang wol itu kedepan jarum yang sedang anda pegang dalam tangan kanan anda. Kemudian masukkan ujung jarum dalam tangan anda melalui dua jahitan pada jarum tangan kiri.

Kedua jahitan ini kemudian dirajut jadi satu seperti dengan cara biasa. Pada jarum tangan kanan itu sekarang anda mempunyai lubang (sengkelit) wol yang dibawa kedepan dan satu jahitan yang anda buat dari dua jahitan.

Jenis-jenis rajutan lubang untuk lubang kancing.

- Lubang kancing kecil (klain knoopsgat).

- Lubang kancing mendatar (horizontal knoopsgat).

- lubang kancing berdiri (vertikaal knoopsgat).

Lubang kancing kecil

Lubang kancing mendatar

Lubang kancing berdiri

cara menyambung benang

Cara menyambung benang pada rajut tidak sama dengan cara menyambung benang pada renda. Pada rajut yang kedua ujung benang diserjajarkan kira-kira ±5 cm dari kedua ujung benang. Kemudian kedua benang itu dililitkan pada jarum rajut, seperti merajut biasa seperti tusuk yang dijalankan pada waktu yang bersamaan.

      - Rangkuman 2

Untuk membuat tusuk kaos kaki anda harus dapat membuat tusuk lurus dan tusuk rebah. Apabila anda membuat tusuk kaos kaki berarti anda membuat sebaris rajut rebah diikuti sebaris rajut polos.

Rajut lubang terdiri dari :

- Lubang kancing kecil (klein koopsgat)

- Lubang kancing mendatar (horizontal knoopsgat)

- Lubang kancing berdiri (vertikaal knoopsgat)

      - Tugas 2

Buatlah rajutan kaos kaki dengan sederet lubang kancing dan rajutan yang berguna untuk pinggiran benda pakai dua rajutan tersebut ditempelkan pada kain yang sama (kegiatan 1) dengan ukuran 25×31,5 cm.

      - Tes Formatif 2

- Uraikan prasarat yang harus ditempuh apabila anda membuat tusuk kaos kaki.

- Uraikan berapa jenis tusuk lubang kancing.

- Uraikan cara menyambung benang rajut.

      - Kunci Jawaban Formatif 2

  - Untuk membuat tusuk kaos kaki anda diharuskan dapat membuat tusuk lurus dan tusuk rebah.

  - Ada 3 jenis lubang kancing :

- Tusuk lubang kancing kecil.

- Tusuk lubang kancing berdiri.

- Tusuk lubang kancing mendatar.

Tusuk kaos kaki

Tusuk kaos kaki dilihat dari depan.

Tusuk kaos kaki dilihatdari belakang.

Langkah-langkah membuat lubang kancing.

- Cara menyambung benang : Kedua ujung benang yang akan disambung disejajarkan kurang lebih ±5 cm. Kemudian kedua benang tadi dirajut seperti rajutan yang sedang berjalan saat itu.

      - Lembar Kerja 2

Langkah kerja

Persiapan :

Siapkan bahan dan alat yang sudah ditentukan.

- Buatlah tusuk mula sebanyak 30 sengkelit.

- Rajut dengan tusuk lurus sehingga lilitan benang berpindah pada pena rajut yang berada disebelah kanan.

- Lanjutkan dengan rajutan kedua dengan tusuk rebah sampai jarum sebelah kanan penuh.

- Begitu seterusnya sampai mendapat rajutan kurang lebih 5 cm.

Cara membuat lubang kancing kecil.

- Buat tusuk mula sebanyak 30 sengkelit (lubang).

- Buat tusuk lurus sebanyak tusuk mula.

- Setelah mendapat rajutan dua baris dilanjutkan membuat lubang kancing dengan cara membuat rajutan 4 sengkelit, sengkelit berikut 2 sengkelit ditusuk menjadi satu dengan jenis tusukan yang dipakai, dilanjutkan 5 tusukan lurus, begitu seterusnya sampai mendapat beberapa lubang kancing.

Tusuk mula 			Tusuk lurus bagian belakang

Langkah-langkah sederet lubang pada rajutan kaos kaki.

Cara mendapat rajutan pinggiran

Terlebih dahulu membuat tusuk mula dengan sengkelit sebanyak 30 buah. Selanjutnya membuat tusuk polos sampai sengkelit dijarum kiri benang.

Baris  I:  Dimulai lagi dengan tusuk polos dua kali dilanjutkan tusuk rebah satu kali, begitu seterusnya sampai diakhiri dengan 2 tusuk polos, dan rajutan/sengkelit dijarum sebelah kiri habis.

Baris II: Pada baris ke II menggunakan tusuk kebalikan dari tusuk  sebelumnya/rebah, polos dan begitu seterusnya.

Hasil yang didapat antara muka dan belakang sama.

Fungsinya untuk Pergelangan tangan switer baju bagian bawah/T-shirt.

Hasil dari rajutan pinggiran.

Rumusan :

Baris I 	: 2 (k), 1 (p), begitu seterusnya diakhiri. 2 (k).

Baris II	: 2 (p), 1 K, begitu seterusnya diakhiri . 2 (p).

Hasilnya muka dan belakang sama.

Gambar kerja

5

15

5

6,25

1, 25

1, 25

1, 25

1, 25

31, 50

Tusuk lurus/polos

Tusuk rebah

Tusuk rebah

Tusuk lurus dan rebah (pinggir)

| Jenis Produk | : | Rajut |
| --- | --- | --- |
| Skala | : | 1 : 2,5 |
| Dimensi | : | 25 : 31,5 cm |
| Bahan | : | Benang Wol |

Penyelesaian Akhir.

Setelah anda membuat jenis-jenis rajutan, tempelkan pada kain dengan ukuran yang sudah ditentukan dengan pena sebagai berikut:

- Tusuk polos.

- Tusuk rebah.

- Tusuk lunbang kancing.

- Tusuk pinggiran.

BAB III. EVALUASI

TES TERTULIS

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

- Uraikan dengan singkat pengertian dari rajutan.

- Uraikan kebikan dan keburukan kain rajutan.

- Uraikan perbedaan fungsi penggunaa pena rajut 2 buah dan pena rajut lebih dari 2 buah.

- Uraikan jenis-jenis rajutan.

- Uraikan berapa jenis tusuk lubang kancing.

KUNCI JAWABAN EVALUASI

- Rajutan ialah kain yang dihasilkan dari susunan benang atau lebih yang bersengkelit dan sengkelit itu kait-mengait.

- Kebaikan rajutan :

  - Triko berpori dan memakan hawa serta melindungi badan.

  - Mempunyai sifat srtesch.

  - Dapat dibuat kain  jadi.

  - Menghasilkan lebih banyak.

  - Harganya lebih murah.

Keburukan rajutan :

  - Lama-kelamaan akan berubah bentukya.

  - Apabila salah satu benang putus, maka akan putus sehingga akan terjadi lubang.

  - Kekuatan kain triko kurang.

    - Perbedaan fungsi 2 pena  :  Digunakan membuat rajutan berupa lembaran.

3 Pena atau lebih 	 : Digunakan apabila rajutan berupa lingkaran tampa dijahit pinggir, misalnya: kaos kaki, kantong, topi dsb.

    - Jenis-jenis rajutan :

      - Rajutan biasa.

      - Rajutan beralur.

      - Rajutan berlubang.

      - Rajutan bersengkelit.

    - Tusuk lubang kancing :

- Tusuk lubang kancing kecil.

- Tusuk lubang kancing mendatar.

- Tusuk lubang kancing berdiri.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTEK

NAMA PESERTA		  :

NOMOR INDUK		  :

PROGRAM KEAHLIAN	  :

NAMA JENIS PEKERJAAN 	  :

| No | Aspek Yang Dinilai | Skor Maksimal | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PERSIAPAN - Bahan dan alat. - Perlengkapan penunjang. | 5 4 |  |  |
| B | PROSES - Pengetahuan tehnik berkarya. - Kualitas cara kerja. - Kecepatan kerja. - Kemandirian. - Inisiatif. - Tanggung jawab. - Kreativitas. - Disiplin. - Kecerdasan dan stabilitas. - Kerja sama. | 6 8 7 6 6 5 7 5 4 4 |  |  |
| C | HASIL KERJA - Ketepatan ukuran. - Kualitas konstruksi. - . Kesesuaian bentuk. - Kualitas finishing. | 10 8 8 7 |  |  |
|  | Sub total | 33 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| NO | ASPEK PENILAIAN | KRITERIA PENILAIAN | SKOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSIAPAN - Bahan dan Alat. - Perlengkapan penunjang. | - Kelengkapan bahan dan alat pokok yang digunakan. - jenis bahan dan alat harus sesuai dengan ukuran yang ditentukan. - Merupakan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan. - Menjaga kebersihan bahan yang digunakan. - Memberikan kemudahan untuk bekerja. | 5 4 |
| 2 | PROSES - Pengetahuan teknik berkarya. Penerapan pengetahuan tentang Bahan dan alat, metode kerja dan finishing. - Paham dan konsistan. - Paham tapi kurang konsisten. - Tidak paham dan tidak konsisten. - Kualitas cara kerja. Persiapan dan prosedur kerja serta penggunaan alat dan keselamatan kerja. - baik, benar dan terlaksana. - baik, benar tapi tidak terlaksana. - Baik, tidak benar dan terlaksana. - Tidak baik, benar dan terlaksana. - Tidak baik, tidak benar dan tidak terlaksana. - Kecepatan Kerja Pemanfaatan Waktu - Cepat. - Tepat. - Lambat. - Kemandirian. Bantuan - Tidak dibawah - Dibantu - Sangat memerlukan bantuan - Inisiatif Usaha dan motifasi - Tinggi. - Cukup. - Rendah. - Tanggung jawab Pemerataan pekerjaan - Tinggi. - Cukup. - Rendah. - Kreatifitas Kemampuan menentukan solusi dan inovasi - Tinggi - Sedang. - Rendah. - Disiplin Konsisten terhadap aturan - Tinggi - Cukup - Rendah - Kedewasaan dan stabilitas kepribadian - Baik - Cukup - Rendah - Kerja sama. Kemauan dan kemampuan. - Baik. - Sedang. - Kurang. | - memahami tentang bahan dan alat, metode kerja dan dapat melaksanakan minimal 90%. - memahami s.d.a. dan dapat melaksanakan minimal 75%. - tidak memahami pengetahuan alat dan bahan dan metode kerja serta tidak dapat melaksanakan sampai pada proses finishing. - melakukan seluruh kegiatan dengan prosedur yang benar sesuai waktu yang direncanakan. - melakukan seluruh kegiatan dengan prosedur yang benar tetapi tidak sesuai waktu yang direncanakan. - melakukan kegiatan tapi prosedur tidak benar serta sesuai waktu yang telah direncanakan. - melakukan sebagian kegiatan dan prosedur kegiatan yang benar serta sesuai waktu yang telah direncanakan. - melakukan sebagian kegiatan dan prosedur tidak benar serta tidak sesuai waktu yang telah direncanakan. - dapat menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. - dapat menyelesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. - dapat menyelesaikan lebih lama dari waktu yang telah direncanakan. - dapat bekerja sesuai dengan gambar kerja. - dapat bekerja dengan petunjuk pembimbing. - tidak dapat bekerja tanpa adanya petunjuk pembimbing. - berusaha sendiri tanpa mencari pembimbing. - berusaha sendiri kadang-kadang membutuhkan pembimbing. - selalu memerlukan pembimbing. - 100 % tugas selesai. - 75 % tugas selesai. - 50 % tugas selesai. - 100 % kendala dapat diselesaikan. - 80 % kendala dapat diselesaikan dan menentuka ide-ide bahan. - 50 % kendala dapat diselesaikan dan memerlukan ide-ide bahan. - 100 % aturan ditaati. - 80 % aturan ditaati. - 50 % aturan ditaati. - tidak terpengaruh terhadap tekanan baik diluar maupun dari dalam dirinya sendiri. - tidak terpengaruh tetapi tidak mampu menghadapi tekanan. - Mudah terpengaruh. - Selalu mampu menjalin hubungan dengan pembimbing dan sekelompok sehingga menimbulkan semangat kerja. - Kurang mampu menjalin hubungan dengan pembimbing dan kelompok. - tidak mampu menjalin hubungan dengan pembimbing dan kelompok. | 6 8 7 6 6 5 7 5 4 4 |
| 3 | HASIL KARYA - Ketepatan ukuran. - Kualitas kontruksi. - Kokoh. - Kurang kokoh. - Tidak kokoh. - Kesesuaian bentuk - Sesuai gambar kerja - Kurang sesuai gambar kerja. - Tidak sesuai dengan gambar kerja. | - kesesuaian dimensi ukuran tercapai 90 %. - kesesuaian dimensi tercapai 50 %. - ukuran dimensi kurang dari 50% yang tercapai. - kekuatan kontruksi mantap 90%. - kekuatan kontruksi mantap 50%. - kekuatan kontruksi mantap 50%. - sesuai dengan gambar kerja 90 %. - sesuai dengan gambar kerja 70 %. - sesuai dengan gambar kerja 40 % | 10 8 8 |
| 4 | FINISHING. Kualitas. - Sempurna. - Kurang sempurna. - Tidak sempurna | - penampang bagian luar produk memiliki kerapatan kerataan dan kehalusan 100% - penampang bagian luar produk memiliki kerapatan, kerataan dan kehalusankurang 70 %. - penampang bagian luar produk tidak memiliki kerapatan, kerataan dan kehalusan. | 7 |

BAB IV. PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka anda berhak untuk mengikuti tes praktek untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evaluasi dalam modul ini maka anda berhak untuk melanjutkan ketopik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia.

Indrustri atau asosiasi profesi yang berkompeten, apabila anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasilnya yang berupa nilai dari instruktur atau berupa foto dapat dijadikan sebagai bahan kualifiksi dari pihak insdustri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Mouren and Micheal, “Adventures With Wool,” Terjemahan Knitting oleh Farida Taurissa, 1978. Belajar Merajut.  Jakarta: Mutiara.

Drukkerijen Van Bobigny, 1963. Wolfabrieken Te Filburg.  Nederland: Drukweak Voltoolu.

Barbara Daveny, 1990. Knitting Stitches. England: Prost International Book Production.